Can协议

606     2B 01 20 00 E0 01 00 00

can协议均为16进制数据,波特率设置为500K

606为驱动器ID,左电机驱动设置为0x606，右电机驱动设置为0x608

数据字节0-3（标红色）为固定不变，数据字节6-7（标蓝色）补位用，固定不变

数据字节4、5为相应的速度控制，低字节在前。01 E0:换向频率480Hz,对着电机轴顺时针转动。负数则取反+1，比如FE 20代表-480Hz，对着电机轴看轮子逆时针转动。

- 0x01E0,转换成10进制为480，对应的轮端速度为480/2.4=200r/min（实际测得速度转换比例，即减速比2.4，如有实际减速比数据，可更换为实际减速比），该电机轮端最高转速为235r/min，对应换向频率为564Hz

- 轮子直径为135mm。

- 例：

- 控制左电机顺时针转动，速度设置为480Hz

606     2B 01 20 00 E0 01 00 00

- 控制左电机停止，速度为0

- 606     2B 01 20 00 00 00 00 00

- 控制左电机逆时针转动，速度设置为-480Hz

606     2B 01 20 00 20 FE 00 00

485协议

- 485协议为偶+1停止位校验，波特率9600

左电机驱动节点ID设置为06，右电机驱动设置为08

例：

06 06 00 40 01 F4 89 BE

06-节点iD，根据驱动器变化

06-写命令，固定不变

00 40-设置速度指令，固定不变

01 F4-500换向频率,高字节在前。负数则取反+1，FE 0C-500Hz

89 BE-CRC16校验

- 例：

- 控制左电机顺时针转动，速度设置为400Hz

06 06 00 40 01 90 88 55

- 控制左电机停止，速度为0

- 06 06 00 40 00 00 89 A9

- 控制左电机逆时针转动，速度设置为-400Hz

06 06 00 40 FE 70 C8 2D

- 控制右电机顺时针转动，速度设置为400Hz

08 06 00 40 01 90 89 7B

- 控制右电机停止，速度为0

- 08 06 00 40 00 00 88 87

- 控制右电机逆时针转动，速度设置为-400Hz

08 06 00 40 FE 70 C9 03